ГОСТ 8161-75: Рельсы железнодорожные типа Р65
Конструкция и размеры
Railway rails type P65 
Construction and dimensions

 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 18 июня 197S г. HS 1573 срок введения установлен с 01.01.77
 

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

 

1. Настоящий стандарт распространяется на закаленные и незакаленные железнодорожные рельсы типа P65 и устанавливает их конструкцию и размеры.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1667-79 в частя конструктивного исполнения рельса и регламентирования способов сварки короткомерных рельсов (см. справочное приложение 2).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Конструкция и размеры поперечного сечения рельсов должны соответствовать указанным на черт. 1 или 1а, а расположение и размеры отверстий в шейке на концах рельсов - на черт. 2-7.

Выполнение отверстий по черт.4-6 производится потребителем.

По заказу потребителя рельсы могут быть изготовлены без отверстий в шейке и без закалки поверхности катания головки на одном пли обоях концах.

По требованию потребителя допускается изменять размещение, число и диаметр отверстий на концах рельсов.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Предельные отклонения по выпуклости головки при измерении по оси симметрии поперечного профиля рельса должны быть ¦ 0.5 мм, а по равномерной выпуклости подошвы - 0.5 мм вогнутость подошвы рельса не допускается.

	

	Черт 1


 

	Для исполнения 1

	[image: image1.jpg]“ ‘ : |
N






	*фаску выполняют у объемно-закаленных рельсов.

Примечанне. (Исключено, Изм. № 2).

	Черт. 2


	Для исполнения 2

	[image: image2.jpg]




	Черт. 3


	Для исполнений 1 и 2

	[image: image3.jpg]66t

w51






	Черт.4


	Для исполнений 1 и 2

	[image: image4.jpg]521

200t4

3





	Черт.5


	Для исполнений 1 и 2

	[image: image5.jpg]71t

5 ¢






	Черт. 6


Пример условного "обозначения железнодорожного рельса типа Р65 длиной 25 м в исполнении 1:

Рельс 1 Р65?25 ГОСТ 8161?75 (СТ СЭВ, 1667?79).

(Измененная редакция, Изм. №2).

4. Не допускается отклонение от. симметричности профиля поперечного сечения рельса относительно его вертикальной оси: по подошве ? более 1 мм и по головке ? более 0,3 мм.

Для конструкции (черт. la) отклонение от симметричности подошвы относительно головки не должно превышать 2,15 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

5. На кромках отверстий в шейке рельса должна быть снята фаска размером от 1 до 2 мм под углом около 45¦.

На объемнозакаленных рельсах снятие фаски по ГОСТ 18267?82.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

6. Длина рельсов должна соответствовать указанной в таблице.

	Длина, м
	Допускаемые отклонения по длине, мм для рельсов
	Наличие отверстий в шейке на концах рельса

	
	закаленных*
	незакаленных
	

	Исполнение 1

	25,00
	¦9
	¦6
	На обоих концах

	24,92
	¦9
	¦6
	То же

	24,84
	¦9
	¦6
	То же

	25,00
	+10; -20
	¦20
	Без отверстий

	12,5
	¦7
	¦6
	На обоих концах

	12,52
	¦7
	¦6
	На одном конце

	12,46
	¦7
	¦6
	На обоих концах

	12,42
	¦7
	¦6
	То же

	12,38
	¦7
	¦6
	То же

	Исполнение 2

	20.00
	?
	¦5
	На обоих концах

	19.95
	?
	¦5
	То же

	19,90
	?
	¦5
	¦

	19,85
	?
	¦5
	¦

	19,80
	?
	¦5
	¦


* Для поверхностно-закаленных по всей длине рельсов с нагрева токами высокой частоты допуски на длину должны устанавливаться одинаковыми с допусками для незакаленных рельсов.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Допускается контактная или газопрессовая сварка рельсов длиной до 25 м из рельсов длиной не менее 6 м, изготовленных из стали одного способа выплавки. Количество кусков в свариваемом рельсе должно определяться по соглашению между изготовителем и потребителем.

8. Технические требования для незакаленных рельсов ? по ГОСТ 24182?80, для объемнозакаленных рельсов ? по ГОСТ 18267?82.

9. Соответствие конструкции и размеров поперечного сечения рельса требованиям настоящего стандарта, определяют шаблонами на расстоянии не более 200 мм от торца контролируемого рельса. Не допускается применение других приборов. Расположение болтовых отверстий по черт. 1 контролируют по клиновой части пазуха, а по черт. la ? относительно подошвы рельса.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

10. Расчетные данные приведены в справочном приложении к настоящему стандарту.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

	Расчетные данные конструкции рельса

	 
	Нормы для испытаний

	Параметры
	1
	2

	Площадь поперечного сечения рельса, см2
	82,65
	82,79

	Расстояние от центра тяжести, мм:
	 
	 

	до низа подошвы
	81,30
	81.70

	до верха головки
	98,70
	98.30

	Момент инерции относительно осей, см4
	 
	 

	горизонтальной
	3540
	3573

	вертикальной
	564
	572

	Момент сопротивления, с.м3:
	 
	 

	по низу подошвы
	435
	?

	по верху .головки
	358
	 

	по боковой грани подошвы
	75
	76

	Теоретическая масса 1 м рельса (при плотности стали 7830 кг/м3)
	64.72
	64.98*

	Распределение металла по площади поперечного сечения рельса %, от всей площади:
	 
	 

	в головке
	34,11
	?

	в шейке
	28,52
	?

	в подошве
	37,37
	?


* При плотности стали 7850 кг/м3 (Измененная редакция. Изм. №2)

 

 

Приложение 2

Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 8161-75 и СТ СЭВ 1667-79

	ГОСТ 8161-75
	СТ СЭВ 1667-79

	Исполнение 1

Способы сварки и число сварных стыков в сваренном рельсе
	Исполнения 1, 2

Требование к сварке короткомерных рельсов исключено


(Введен дополнительно. Изм. №2) 

