Шестигранник
Прокат стальной горячекатаный шестигранный. ГОСТ 2879-88
Теоретическая масса 1 погонного метра и количество метров в тонне.

	Диаметр впис., мм
	Теоретический вес погонного метра, кг
	Количество метров в тонне

	8
	0,435
	2298,85

	9
	0,551
	1814,88

	10
	0,68
	1470,59

	11
	0,823
	1215,07

	12
	0,979
	1021,45

	13
	1,15
	869,57

	14
	1,33
	751,88

	15
	1,53
	653,59

	16
	1,74
	574,71

	17
	1,96
	510,2

	18
	2,2
	454,55

	19
	2,45
	408,16

	20
	2,72
	367,65

	21
	3
	333,33

	22
	3,29
	303,95

	24
	3,92
	255,1

	25
	4,25
	235,29

	26
	4,59
	217,86

	28
	5,33
	187,62

	30
	6,12
	163,4

	32
	6,96
	143,68

	34
	7,86
	127,23

	36
	8,81
	113,51

	38
	9,82
	101,83

	40
	10,88
	91,91

	42
	11,99
	83,4

	47
	14,95
	66,89

	48
	15,66
	63,86

	50
	16,99
	58,86

	52
	18,4
	54,35

	55
	20,58
	48,59

	60
	24,5
	40,82

	63
	26,98
	37,06

	65
	28,7
	34,84

	70
	33,3
	30,03

	75
	38,24
	26,15

	80
	43,51
	22,98

	85
	49,12
	20,36

	90
	55,07
	18,16

	95
	61,36
	16,3

	100
	67,98
	14,71


 

